СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОНТАЖА ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид блоков; - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных и поднимаемых блоков от мусора, грязи, снега и наледи; - наличие ориентирных рисок на ранее смонтированных блоках, определяющих проектное положение монтируемого блока. | Визуальный Измерительный, каждый элемент Визуальный То же | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |  |  |
|  | Монтаж объемных блоков | Контролировать: - установка блоков в проектное положение; - качество выполнения сварочных работ. | Измерительный Визуальный; измерительный | Общий журнал работ, журнал сварочных работ. |  |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированных объемных блоков; - качество сварочных соединений. | Измерительный Визуальный, измерительный | Геодезическая исполнительная схема, акт приемки выполненных работ |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, нивелир. |  |  |  |  |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |  |  |  |  |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.5-3.7, 3.29, табл. 12

|  | Предельные отклонения: - от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных блоков с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) 8 мм; - от вертикали верха плоскостей объемных блоков 10 мм; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.3.29

При монтаже выполняется выверка совмещением осей двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижестоящего блока.

Относительно вертикальной плоскости блоки выверяются по двум взаимно перпендикулярным граням.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

Отклонения фактических размеров блоков от номинальных не должны превышать, мм:
     
     -по длине                                10;
     -по ширине и высоте            8;
     -по толщине стен                   5.

Разность длин диагоналей поверхностей - не более 16 мм, проемов 10 мм.
     
Положение элементов стальных закладных деталей:
     
     - в плоскости панели               10 мм;
     - из плоскости панели               5 мм.